Załącznik nr 6 do SWZ

Specyfikacja wykonania i odbioru usług związanych z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2025 r.

##### 1. Wstęp

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania stawiane wszelkim pracom i czynnościom związanym z utrzymaniem rowów komunalnych na terenie miasta Imielin.

Przystępując do przetargu, a w późniejszym czasie do realizacji zadania należy spełniać i zgadzać się z wszystkimi wymogami i zaleceniami niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z polskimi normami, sztuką budowlaną i poleceniami Inspektora nadzoru. Dodatkowo Wykonawca jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie robót.

# 2. MATERIAŁY i Sprzęt

1) Kiszka z faszyny i kołki faszynowe muszą spełniać wymogi norm wymienionych w pkt. 7 przepisy.

2) Do wykaszania rowów (skarpa, dno, korona), używać tylko i wyłącznie kos mechanicznych.

3) Do czyszczenia przepustów używać samochodu typu WUKO, do wywozu skoszonej trawy samochodu ze skrzynią.

3. WYKONANIE USŁUG

Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie 40 000 mb rowów komunalnych jednorazowo. Przedmiot zamówienia będzie realizowany dwoma etapami wiosennym i jesiennym. W okresie wiosennym przewiduje się odmulanie o grubości do 20 cm 22 000 mb rowów, odmulania do 30 cm 2 000 mb rowów, wykoszenie 16 000 mb rowów, czyszczenie przepustów o średnicy fi 400 250 mb, czyszczenie przepustów fi 600 250 mb, odwóz urobku na odległość do 10 km 80 m3.

W okresie jesiennym przewiduje się wykoszenie  40 000 mb rowów, czyszczenie przepustów o średnicy fi 400          250 mb, czyszczenie przepustów fi 600 250 mb.

Faktyczny podział robót na poszczególne kategorie może ulec zmianie a ich zakres będzie zależny od zastanego stanu technicznego rowu.

Przedmiot zamówienia należy realizować poprzez:
-koszenie traw i odkrzaczanie skarp rowów na całej wysokości oraz korony rowów pasem szerokości 1,0 m,
-zgrabienie skoszonej trawy

- odwóz urobku z rowów przydrożnych,
-czyszczenie przepustów, zarurowanych odcinków rowów i komór tłumiących,
-na rowach umocnionych płytami betonowymi, tak dno jak i skarpy podlegają oczyszczeniu do płyt umocnienia włącznie,
-likwidacja porostów, zatorów i namułów w dnie koryta rowów w celu zapewnienia swobodnego spływu wód. 
-miejsce odwozu traw, krzaków, szlamów, namułów i gałęzi zabezpiecza wykonawca,
-oznakowanie miejsca prowadzonych robót zgodnie z przepisami BHP,
-uporządkowanie miejsca prowadzonych robót i dróg transportu po zakończeniu robót,

-wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.

Zakres robót każdorazowo będzie wskazywany przez inspektora nadzoru wyznaczonego przez zamawiającego,           po wykonaniu przez wykonawcę niezbędnych robót pomiarowych i przygotowawczych

# 4. terminy

Usługi należy wykonać zgodnie z niżej zamieszczonym harmonogramem:

1) Zakres przewidziany jako etap wiosenny określony w punkcie powyżej należy wykonać w terminie do 45 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia. Przewidywany termin zgłoszenia pierwsza połowa maja 2025 roku.

2) Zakres przewidziany jako etap jesienny określony w punkcie powyżej należy wykonać w terminie do 45 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia. Przewidywany termin zgłoszenia pierwsza połowa września 2025 roku.

# 5. Wymagania Kadrowe.

Wykonawca powinien zapewnić zatrudniać tylu pracowników aby wykonać przedmiot zamówienia w terminach określonych w pkt. 4 niniejszej specyfikacji.

6. OBMIAR i pomiary wykonywanych USŁUG

Obmiaru i wszelkich innych pomiarów dokonuje Wykonawca na każde żądanie Inwestora lub Inspektora Nadzoru.

## 7. Cena jednostki obmiarowej

Wykonawca powinien wyliczyć na podstawie poniższych przedmiarów stawki ryczałtowe za:

7.1. Wykoszenie 1m2  rowu

| L.p. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy | 1,0m2 |
| 2 | Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0·m | 1,0m2 |

7.2. Odwóz 1m3 urobku na odległość 10 km

| L.p. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III | 1,0m3 |
| 2 | Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km | Dodatek za kolejne 9 km odwozu |

7.3. Odmulenie 1mb przepustu rurowego Ø 0,4m z rozplantowaniem urobku na miejscu.

| L.p. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi·0.4·mM | 1,0m |

7.4. Odmulenie 1mb przepustu rurowego Ø 0,6m z rozplantowaniem urobku na miejscu.

| L.p. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi·0.6·mM | 1,0m |

7.5. Wykoszenie i odmulenie 1mb rowu z namułu gr. 20cm.

| L.p. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy | 0,4m2 |
| 2 | Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy | 5,0m2 |
| 3 | Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0·m | 5,0m2 |
| 4 | Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy do 2,0·mH | 0,4m2 |
| 5 | Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 20·cm | 1,0m |

7.6. Wykoszenie i odmulenie 1mb rowu z namułu gr. 30cm.

| L.p. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy | 0,4m2 |
| 2 | Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy | 5,0m2 |
| 3 | Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0·m | 5,0m2 |
| 4 | Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy do 2,0·mH | 0,4m2 |
| 5 | Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30·cm | 1,0m |